Fűtőkészülékgyártó és Kereskedő Kft.

Műszaki leírás Vestre  368.19-WT

Alkalmas tüzelőanyagok:

A kandallóban való tüzeléshez a következő tüzelőanyagok vannak jóváhagyva (lásd ehhez az 5.1. fejezetet is): száraz, kellően tárolt, természetesen hagyott fa.

Tüzelőanyag mennyiségek és az égési levegő-szabályzó beállítása:

A tűz meggyújtása a berendezésben és fűtés: lásd az 5.4, 5.5 és 5.6. fejezeteket a kezelési utasításban.

A tüzelőanyag utána rakása előtt az összes levegőszabályzót el kell zárni

| Cikkszám | Samott Nr. |  | Méretek |
| --- | --- | --- | --- |
| 0426817105501 | 1 | 350x350x50 |  |
| 0426817105502 | 2 | 350x228x30 |  |
| 0426817105504 | 4 | 355x135x30 |  |

| Cikksz. | Poz. | # Megnevezés | Cikksz. | Poz. | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - | Kályhatest | 0082020040005 | 11 - | Primerlevegő szab.(levegő a rostélyon) |
| 0426817005300 | 2 - | Tűztérajtó (ezüst) | 0473017105301 | 12 - | Tűztérüveg 380x340 |
| 0432115106600 | 3 - | Hamuláda | 0050500490000 | 13 - | Füstterelő lemez 435x260x19 |
|  | 4 - | Fatároló | 0089000320005 | 15 - | Tűztérajtó rugó |
|  | 5 - | Füstcsőcsonk | 0426618105104 | 16 - | Szekunderlevegő szabályzó |
| 0426817105500 | 6 - | Vermiculit | 0426817105010 | 17 - | Kőfal téglavörös |
| 0020100100005 | 7 - | Rostély | 0426817105009 | 18 - | Füstcső burkolat téglavörös |
| 0426817106002 | 8 - | Melegentartó rekesz lapja | 0416315116501 | 19 - | Vermiculit tartó fül |
| 0426817106001 | 9 - | Állórostély 370x70 | 0040008080005 | - | Ajtó tömítés 8mm |
| 0426817005000 | 10 - | Ajtófogantyú | 0040210040005 | - | Üveg tömítés 10x4mm |

A VESTRE 368.19-WT típusú kandallókályha fűtőrendszerbe való   bekötését kizárólag szakember végezheti a kifogástalan működés érdekében!!

A hiánytalan összeszerelésért a kivitelező cég, egyéni kivitelezésnél a   kivitelező személy a felelős!!

A kályhát soha nem szabad víz és hidegvíz be- és elvezetést lehetővé tevő túlhevülés elleni védelem nélkül, valamint a biztonsági műszerek nélkül üzemeltetni! Ellenkező esetben robbanásveszély és javíthatatlan károsodás léphet fel!

|  | Megnevezés: |
| --- | --- |
| 1 | Hőcserélő |
| 2 | Keringető szivattyú |
| 3 | Tágulási tartály |
| 4 | Fűtőtest |
| 5 | Víztelenítő |
| 6 | Biztonsági szelep |
| 7 | Keverő szelep 55ºC tartásához |
| 8 | Túlhevülés elleni védelem |
| 9 | Bemeneti csatlakozó |
| 10 | Kimeneti csatlakozó |
| 11 | Nyomásmérő |
| 12 | Termosztát |
| 13 | Elzáró csap |
| 14 | Hálózati érzékelő |
| 15 | Légtelenítő |
| 16 | Töltő csap |

A vázolt kapcsolási rajz a teljesség igénye nélkül készült, nem helyettesíti a szakszerű bekötést!

| Technikai adatok: |  | Vestre 368.19-WT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magasság | 1150 mm | Kimenő füstgáz hőmérséklete a csonknál | 290 ºC |  |  |
| Szélesség | 640 mm | Legkisebb szállítónyomás | 12 Pa |  |  |
| Mélység /fogantyú nélkül/ | 470 | Minimális szállítónyomás 80%-os teljesítménynél | 10 Pa |  |  |
| Súly PD/ST | 165 kg | Füstgáz tömegáramlás | 10 g/s |  |  |
| Füstcsőcsonk | 150 mm | Tüzelőanyag | Fa | Fabrikett | Barnaszén brikett |
| Névleges teljesítmény | 10 kW | CO2 | 6,98 | 7,88 | 7,09 |
| Fűtési teljesítmény tartomány | 3,4-10,5 kW | Hatásfok | 79,00% | 82% | 82,90% |
| Fűtési teljesítmény / vizes rendszer | 4,5 kW | Max. megengedhető vízhőfok |  | 95ºC |  |
| Víztartalom | kb. 14l | hűtővíz visszavezetsé kezdete > 50 ºC kötelező előírás |  |  |  |
| Max. üzemi nyomás | 3,0 bar | Vizsg.-sz.:EN 13240 E 30-6061/1 |  |  |  |